Министерство образования и науки РФ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Электротехнический факультет

Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Организация ЭВМ и Систем

Лабораторная работа № 4

Тема: «Программирование разветвляющегося процесса»

Вариант №7

Выполнили студенты группы РИС-23-3б:

Комягин Данил Александрович

Гордеев Василий Андреевич

Проверил: доцент кафедры ИТАС

Погудин Андрей Леонидович

Пермь 2025

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – ознакомление с использованием команд условной передачи управления для реализации алгоритмов, пути в которых зависят от исходных данных.

Команды машинной программы выполняются в том порядке, в котором они записаны в памяти. Но время от времени этот естественный порядок приходится нарушать с тем, чтобы следующей выполнялась не очередная команда программы, а какая-то иная. Такую возможность обеспечивают команды перехода (передачи управления).

Переходы бывают условными и безусловными. Если переход делается только тогда, когда выполнено некоторое условие, то такой переход называется условным, а если он делается независимо от каких-либо условий, то это безусловный переход.

Наиболее простыми способами адресации операндов в машинных командах являются непосредственная и прямая адресации.

При непосредственной адресации в адресном поле команды вместо адреса содержится непосредственно сам операнд. Этот способ может применяться при выполнении арифметических операций, операций сравнения, а также для загрузки констант в регистры.

Достоинствами непосредственной адресации являются:

1) сокращение времени выполнения команды, так как не требуется обращения к памяти за операндом;

2) экономия памяти, поскольку отпадает необходимость в ячейке для хранения операнда.

Можно отметить следующие недостатки данного способа:

1) в адресном поле могут быть указаны только константы;

2) размер непосредственного операнда ограничен длиной адресного поля команды.

В случае прямой адресации операндов адресный код прямо указывает номер ячейки памяти, к которой производится обращение.

При всей простоте использования данный способ имеет два существенных недостатка:

1) ограниченный размер адресного пространства, так как для адресации к памяти большой емкости нужно «длинное» адресное поле;

2) ограниченные возможности по произвольному размещению программы в памяти, вследствие невозможности изменения адреса в процессе вычислений.

ХОД РАБОТЫ

На рисунке 1 показаны значения i, j и k для каждого из вариантов. Работа выполнена по варианту №8.

Рисунок 1 - Значения i, j и k для каждого из вариантов

На рисунке 2 представлены формулы и ограничения  аргумента для каждого из вариантов.

Рисунок 2 - Формулы и ограничения  аргумента

1. Разработка программы вычисления и вывода значения функции:

y=&x+32x, при x<11;           1≤x ≤50; &2x2+7x, при x≥11;            1≤x ≤30;

Ограничения для аргумента х по обеим формулам представлены на первой числовой оси (рисунок 3).

Рисунок 3 – Ограничения аргумента х по заданным формулам

Зная общие ограничения для аргумента х, можно построить ось с областью допустимых значений аргумента и формулами, которые будут использоваться в зависимости от значения х.

На недопустимые значения аргумента программа выдаёт на OR максимальное отрицательное число 199 999.

Рисунок 4 – Граф-схема алгоритма работы программы

Написанная программа с комментариями к командам приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Описание команд программы

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| IN | Занесение данных из IR в Асс (аргумент х) |
| WR 30 | Запись в ячейку 030 данных из Асс |
| SUB #11 | Вычитаем 11 из аргумента для проверки |
| JS M1 | Проверка: если х – 11 < 0, переход по метке M1 |
| RD 30 | Записываем в Асс исходный аргумент из ячейки 030 |
| SUB #31 | Вычитаем 31 из аргумента для проверки |
| JNS M3 | Проверка: если х – 31 >= 0, переход по метке M3 |
| RD 30 | Записываем в Асс исходный аргумент из ячейки 030 |
| MUL 30 | Расчёт по формуле: х *= х |
| MUL #2 | Расчёт по формуле: х2 *= 2 |
| ADD #7 | Расчёт по формуле: 2х2 += 7 |
| DIV 30 | Расчёт по формуле: (2х2 + 7) /= х |
| JMP M2 | Безусловный переход по метке М2 |
| M1: RD 30 | Метка М1: записываем в Асс исходный х из ячейки 030 |
| SUB #1 | Вычитаем 1 из аргумента для проверки |
| JS M3 | Проверка: если х – 1 < 0, переход по метке M3 |
| RD 30 | Записываем в Асс исходный аргумент из ячейки 030 |
| ADD #3 | Расчёт по формуле: х += 3 |
| WR 31 | Записываем в ячейку 031 значение х + 3 |
| MUL 31 | Расчёт по формуле: (х + 3) *= (х + 3) |
| DIV 30 | Расчёт по формуле: (х + 3)2 /= х |
| JMP M2 | Безусловный переход по метке М2 |
| M3: RD #0 | Метка М3: записываем в Асс 0, Асс = 0 |
| SBI #99999 | Асс = 199999 |
| M2: OUT | Метка М2: вывод данных из Асс в OR |
| HLT | Завершение работы |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы был успешно разработан, отлажен и протестирован алгоритм разветвляющегося вычислительного процесса для задания по варианту 7.

Программа корректно реализует вычисление функции, выбирая необходимую формулу в зависимости от значения аргумента x, и обеспечивает обработку ошибочных ситуаций выводом кода 199 999 при недопустимых значениях.

Таким образом, цель работы достигнута: приобретены практические навыки программирования разветвляющихся алгоритмов с использованием команд условной и безусловной передачи управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Компиляция программы

Приложение Б: Тестирование программы

X = 30, f(30) = 60,23

X = 1, f(1) = 16,00

X = 0, f(0) = 199999

X = 3, f(31) = 199999

X = 2, f(2) = 12,5