Лекция №1     Рубцов Ю.Ф.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Управление  (в широком смысле)  - особая конструктивная функция сложных систем (биологических, социальных, экономических, правовых, технических и др.).  Функция,  непосредственно   способствующая упорядочению, сохранению и повышению целостности (организованности) системы, на оптимизацию и повышение эффективности целенаправленной деятельности.

Управление (в технических системах) - совокупность действий, направленных на поддержание и улучшение функционирования управляемых объектов (процессов) в соответствии с целью объекта управления. Для организации такого целевого управления формируются управляющие воздействия (команды, программы, предписания и др.).

Управление (в социально-экономических системах) - целенаправленная деятельность руководителей и органов управления, обеспечивающая наиболее полное использование возможностей сил и средств согласно их предназначению при решении директивных задач.

Принципы организационно-правового,  информационного и технического обеспечений автоматизированных систем управления сложными динамическими объектами

Автоматизация управления - процесс внедрения в объект управления:                                                                                                                                                                                                                      - средств ЭВТ и оргтехники;                                                                                        - высокопроизводительных технических устройств, сопрягаемых со средствами ЭВТ (в том числе каналы связи передачи данных);                                       - видов обеспечений, реализующих экономическо-математические методы переработки информации и выработки управляющих решений.                                                                                                                           В  совокупности процесс обеспечивает  повышение эффективности функционирования объектов управления с целью более полного исполнения их возможностей.

Традиционный директивный кортеж свойств  функционирования объектов управления:

где  О - оперативность; Н - надёжность; У - устойчивость;  Ж - живучесть.

Цель автоматизации управления - обеспечение эффективного функционирования объекта управления путём автоматизированного выполнения функции управления.  Сущность автоматизации управления - часть функций управления, ранее выполняющаяся персоналом, переносится на комплекс средств автоматизации (КСА).

Функции управления - совокупность действий на выполнение задач и операций, направленных на достижение определённых целей.  Например: учёт, контроль, анализ, координация, идентификация, регулирование, стабилизация и др.).

Режимы выполнения функций управления: ручной, автоматический, автоматизированный, диалоговый человеко-машинный (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Взаимосвязь режимов выполнения функций управления в АСУ

Диалоговый - автоматизированный режим, в котором оператор может перестраивать модель принятия решения, модифицировать целевые функции (свертка, ранжирование, назначение главной и др.) и изменять совокупность ограничений в реальном времени (условие психологической устойчивости диалога: t < 20 с, где t - время «отклика» КС А).

Классификация автоматизированных систем управления сложными динамическими объектами

Автоматизированная система управления   - целенаправленная, иерархическая,  интегрированная информационно-управляющая система «человек - машина».  Обеспечивает эффективное функционирование объекта управления (организационного, экологического, экономического, технического, технологического и др. комплекса).   Сбор и переработка информации, необходимая для реализации функций управления, осуществляется с применением комплекса средств автоматизации, причём в реализации алгоритмов одной или нескольких функций (главным образом, функции принятия решения) участвует человек-оператор.

Крупномасштабные АСУ сложными динамическими объектами (СДО), т.е. социально-экономическими отношениями, объектами технических, технологических, организационных и экономических комплексов и др., представляют собой совокупность иерархически зависимых сложных функциональных подсистем.  Крупномасштабные АСУ СДО включают людей-операторов и содержат   пространственно разнесённые комплексы средств автоматизации  (КС А), обладающих определённой степенью организованности и автономности, объединённых, исходя из действующей иерархии целей, с помощью энергетических, вещественных и информационных связей.

В «узком» смысле АСУ СДО - это комплекс средств автоматизации управления СДО как совокупность видов математического, программного, информационного, технического, лингвистического, организационного, метрологического и правового обеспечения решения информационных задач и задач выработки и принятия эффективных (обоснованных) управленческих решений в условиях неопределённости, риска и конфликта по формализованному критерию.

Основные  признаки классификации видов АСУ (согласно ГОСТ 24.103-84. АСУ).                                                                                                            Основные признаками являются:

- сфера функционирования объекта управления (промышленность, транспорт, связь, оборонная сфера и др.);

- вид управляемого процесса или объекта: технологический, организационно-технический, организационно-административный, организационно-экономический, оборот результатов интеллектуальной деятельности и др.;

- уровень в системе государственного управления:                                                                         экономика страны или народное хозяйство, отрасль (вооружённые силы);  научно-производственное, производственное и промышленное объединение, предприятие, цех, технологический комплекс, испытательный комплекс, участок, технологический агрегат.

Традиционная классификация АСУ предложена академиком В. М. Глушковым[1] в начале 1960-х г. (рис. 4.2):

Рис. 4.2. Классификация (традиционная,  относительная,  директивная) АСУ СДО

ОГАС (общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации) на базе ЕАСС (Единой автоматизированной сети связи) и

СВЦ (сети вычислительных центров) включает отраслевые центры (ОАСУ, например: ГАС «Правосудие», «Выборы», «Управление» и др.) и территориальные (ТАСУ: АСБР ЦБ РФ и др.) автоматизированные системы.

В свою очередь, ОАСУ включают АСУ ПО (автоматизированные системы управления производственными объединениями), включающие совокупность интегрированных АСУП (предприятием), объединяющих в своём составе соответствующие АСУ ТП (технологическими процессами) и АСОУ (организационного управления).

Относительная классификация касается АСУ оборонного и специального назначения и включает отраслевую АСУ ВС.

Примером комбинированной информационно-математической модели функциональной подсистемы (предметной области) АСУ, основанной на знаниях и содержащей в качестве базисной логико-лингвистическую модель предметной области (тезаурус функциональной подсистемы),  является так называемая база данных и знаний (см. Приложение 1), предназначенная для создания прикладной интеллектуальной человеко-машинной системы (вопросно-ответной, расчётно-логической, экспертной, поддержки принятия решения и др.).

Таблица 4.1. Классификация стандартизированных структур АСУ

| Наименование | Элементы | Связи |
| --- | --- | --- |
| Техническая | Технические устройства, комплекс технических средств, технические подсистемы | Линии связи (магистральные, соединительные, абонентские) |
| Организационная (административная) | Оператор, ЛПР, группа операторов | Соподчинения, взаимодействия, информационные |
| Функциональная | Функции, задачи, операции | Информационные (N) |
| Алгоритмическая | Алгоритмы, комплекс алгоритмов | Информационные (M>N) |
| Программная | Компонент, программный комплекс | Информационные (К>М), управляющие |
| Информационная | Формы преобразования и представления информации | Операции преобразования информации |

Структура АСУ - способ организации системы, характеризующий её строение и наиболее характерные (устойчивые) связи.

В АСУ выделяют шесть стандартизованных структур (табл. 4.1), описание которых в технической документации на АСУ обязательно.

4.1.2. Комплекс средств автоматизации

АСУ -  комплекс средств автоматизации (КСА) как совокупность видов  обеспечения (согласно ГОСТ 24.003-84.  АСУ). Термины и определения процессов функционирования управляемых СДО и АСУ (рис. 4.3).

Фундаментальность решаемых в АСУ СДО задач обеспечивается научным уровнем используемого математического обеспечения, начиная с его предметной разработки на этапах НИР и проектирования АСУ СДО и заканчивая всевозможными доработками и развитием на этапе штатной эксплуатации АСУ и СДО. СДО – сложные динамические объекты.

Математическое обеспечение - совокупность математических методов, моделей и алгоритмов решения функциональных задач,  моделей СДО и информационных процессов.

Теоретические основы автоматизированного управления

Рис. 4.3. Стандартизированный комплекс средств автоматизации (видов обеспечения АСУ)

Рис. 4.4. Состав и структура математического обеспечения

Различие компонентов условное; алгоритм (функционирования), как правило, является содержанием математической модели (рис. 4.4), формой которой выступает математическая структура.

Математические методы решения задач управления (переработки информации и выработки управляющих решений) - это множество численных методов планирования (принятия решения),  которые можно классифицировать по большому числу признаков. В частности, по цели планирования различают математические методы распределения, назначения, массового обслуживания,  упорядочения и координации, управления запасами, поиска маршрута, замены и ремонта, состязательные и игровые.

По качеству (математической обоснованности) решения задач планирования различают методы:

- оптимальных решений: математического (линейного и динамического) программирования, полного перебора и др.;

- рациональных (сатисфакционных,  удовлетворительных, субоптимальных) решений или «быстрые алгоритмы»: последовательного анализа вариантов, анализа критических путей, ветвей и границ, динамического программирования без возврата и др.;

- эвристических (приемлемых, оперативных,  приближённых) решений: алгоритмы, учитывающие специфику ситуаций, предпочтения лица, принимающего решения (ЛПР), своевременность, возникающие условия и др.

Выбор математического метода определяется, главным образом, сложностью (размерностью п) решаемых в АСУ задач, имеющих или полиномиальную (С = knnm), или экспоненциальную (Сэ = к еп) сложность, называемую на практике «проклятием размерности».

Остальные семь видов обеспечения (см. рис. 4.3) представляют собой обязательные компоненты реальных АСУ СДО, поставляемые как промышленная продукция.

Программное обеспечение (ПО) - это математическое обеспечение, выполненное в функционирующей АСУ.

Вместе с тем имеется как формальное - временное (рис. 4.5), так и содержательное различие.

«Полное» ПО - это комплекс программных средств, включающих программные компоненты (программы) и программные комплексы (в частности, пакетов прикладных программ - ППП), а также существенный массив программной документации.

Рис. 4.5. Формальное (временное) различие математического и программного обеспечения АСУ

Качество программного обеспечения оказывает наиболее существенное влияние на качество выполняемых в АСУ информационных процессов (технологических процессов переработки информации).

Программное обеспечение делится на два больших класса [40]:

- - общее, предназначенное для организации вычислительного процесса, управления КТС и компьютерной сетью, а также для решения стереотипных задач переработки информации (операционные системы, трансляторы, эмуляторы, интерпретаторы, системы программирования, системы управления базами данных, программы функциональной диагностики, контроля и управления доступом, защиты информации и др.);

- - специальное, предназначено для выполнения функций, расчётных и информационных задач и операций конкретной АСУ СДО, а также для тренажеров, поддержки сетей КСА.

При разработке программного обеспечения АСУ СДО должны учитываться значения целого ряда показателей его качества как измерителей следующих основных свойств [40,43] (рис. 4.6):

- 1. универсальность (полезность исходная) - возможность многоцелевого практического применения ПО не только для целей, которые ставились первоначально при его создании:

- 1.1) надёжность - способность обеспечить удовлетворительное выполнение необходимых функций, в том числе восстанавливаемости, выявления ошибок и защиты от НСД и НСИ;

- 1.2) эффективность - обеспечение выполнения требуемых функций наилучшими из известных методов (способов);

- 1.3) учёт человеческого фактора - способность ПО выполнять свои функции без излишних затрат времени со стороны человека-оператора (ЛПР), его неоправданных усилий по поддержанию процесса функционирования  ПО и  без ущерба для его морального состояния, а также с учётом полномочий (мандатов) операторов и ЛПР.

- 2. мобильность - обеспечение возможности перенесения и использования ПО на ЭВМ различного типа и конфигурации без его доработки и настройки.

- 3. удобство в эксплуатации - обеспечение чёткого определения входных параметров ПО, форматов ввода данных, содержания результирующей информации, учёта особенностей терминалов в подготовке исходных данных и представлении результатов, а также обеспечение возможности обновления ПО в соответствии с новыми требованиями: 3.1) оцениваемость - обеспечение возможности установить критерий

Рис. 4.6. Иерархия свойств программного обеспечения АСУ приемлемости ПО для конкретного применения и оценить качество и эффективность функционирования  ПО;

- 3.2) понятность - обеспечение возможности человеку-оператору (ЛПР) легко понять назначение программных средств;

- 3.3) модифицируемость - обеспечение возможности вносить изменения в ПО для устранения обнаруженных при его эксплуатации дефектов, для добавления новых качеств и др. благодаря наличию модульной структуры ПО.

В качестве частных свойств  программного обеспечения рассматриваются:

- • помехозащищённость - способность обеспечить контроль и защиту от трансформации символов и искажения логики ПО в условиях помех;

- • точность - достаточность верности (правильности) выдаваемых результатов с точки зрения основного их назначения;

- • согласованность - обеспечение наличия в ПО единой нотации, терминологии и символики, а также обеспечение возможности проследить соответствие ПО требованиям;

- • рациональность - обеспечение выполнения требуемых функций (в том числе, контроля и защиты ПО от искажения, разрушения, НСД и НСИ) без излишних затрат ресурсов;

- • доступность - обеспечение возможности селективного доступа и использования отдельных компонентов ПО и числовых констант согласно полномочиям операторов (ЛПР);

- • машинонезависимость - приспособляемость ПО к работе на ЭВМ иного типа и конфигурации, чем та, для которой оно разработано;

- • завершённость (функциональная достаточность, полнота) - обеспечение наличия в ПО всех необходимых всесторонне разработанных компонентов;

- • коммуникативность - обеспечение возможности легко описывать входные данные и выдаваемую (согласно полномочиям) информацию, форма и содержание которой просты для понимания и несут полезные сведения;

- • структурированность (модульность построения) - организация взаимосвязанных частей ПО в единое целое определённым образом;

- • целостность - равнозначность компонентов ПО и соответствующих документов, поддерживаемая встроенными программными средствами контроля и защиты ПО от искажения, разрушения и модификации;

- • информативность - содержательность описания и комментариев в программах, необходимая и достаточная для понимания человеком- оператором (ЛПР) назначения ПО, принятых допущений, существующих ограничений доступа и использования отдельных компонентов, исходных данных, результатов, модулей и текущего состояния программ при их функционировании;

- • осмысленность - отсутствие в соответствующей текстуальной части (документации, описании, комментариях) ПО избыточной информации;

- • открытость - обеспечение понятности функций и назначения соответствующих операторов ПО в результате чтения текста программ, а также - возможности выявления и исправления максимального числа недостатков механизма контроля и защиты ПО за счёт привлечения различных специалистов;

- • расширяемость - обеспечение возможности увеличивать при необходимости объём памяти для хранения данных или расширять вычислительные функции отдельных модулей и др.

Иерархическое дерево свойств ПО (см. рис. 4.6) иллюстрирует их взаимосвязь, а также многократное повторение одних и тех же показателей как измерителей нескольких различных свойств.

Техническое обеспечение - комплекс технических средств (КТС) для формирования, передачи, приёма, получения, подготовки, преобразования, хранения, обработки, отображения, визуализации, документирования, сигнализации и др. информации.

В состав КТС входят:

- (1) ЭВМ (рабочие станции, серверы);

- (2) Аппаратура связи и передачи данных;

- (3) Устройства ввода вывода информации;

- (4) Устройства отображения и документирования информации;

- (5) Оргтехника.

Информационное обеспечение в «широком смысле» - это комплекс мероприятий по сбору, накоплению и переработке информации, проводимых с целью обеспечения органов управления исходными данными, для выработки (обоснования) решения и их контроля.

В АСУ условно выделяют три класса специальных информационных задач [40]:

- 1) информационно-справочное обеспечение руководителей и операторов органов управления;

- 2) информационное обеспечение расчётных задач;

- 3) обслуживание информационной базы АСУ (см. Приложение 1).

Информационное обеспечение как комплекс информационных

средств  включает:

- системы классификации и кодирования информации[2];

- нормативно-справочную базу;

- формы существования и представления информации;

- информационные массивы двух типов: массивы данных, массивы программ.

Современное информационное обеспечение АСУ представляет собой проблемно-ориентированную внутримашинную информационную базу - взаимосвязанный комплекс специализированных базы данных (БД) и базы знаний (БЗ), имеющих типовую информационно-функциональную структуру (рис. 4.7), функциональных подсистем АСУ, обеспечивающий решение целевых и функциональных задач.

Специализированные база данных и база знаний - это информационно-математическая модель предметной области, основанная на знаниях (о предметной области) и содержащая в качестве базисной логико-лингвистическую модель представления знаний (тезаурус функциональной подсистемы), предназначенная для создания прикладной интеллектуальной человеко- машинной системы (вопросно-ответной, расчётно-логической, экспертной, поддержки принятия решений и пр.) [40].

При этом под знаниями понимаются:

- факты (фактические знания, данные) - известные экспертам обстоятельства относительно объектов и их взаимоотношений в моделируемой предметной области;

- эвристики (знания для принятия решения), характеризующие применяемые экспертами правила и способы рассуждений (сосредоточения, удаления бесполезных идей, использования нечёткой информации и др.), основанные на опыте, и образующие сложные иерархические структуры типов данных.

Рис. 4.7. Базисная информационно-функциональная структура специализированной базы данных и знаний (БДЗ)                            формационной частью, метазнания (знания о знаниях), содержащие описательную часть (свойства знаний) и встроенные (присоединённые) процедуры использования знаний;

- процедуры комбинирования теоретических представлений, наблюдений из личного опыта и интуитивных соображений при решении специальных задач.

Лингвистическое обеспечение - комплекс лингвистических средств, включающих совокупность:

-  непротиворечивых словарей научных терминов; тезаурусов (семантически связанных понятий и отношений справочников-словарей) [40];

- правил формализации естественного языка;

- языки взаимодействия: программирования, моделирования; описания, представления и манипулирования данными, информационные (тезаурусные).

Организационное обеспечение - комплекс унифицированных документов, определяющих: состав и структуры АСУ, функции органов управления, порядок действий и взаимодействия персонала АСУ, обязанности администраторов, операторов, обслуживающего персонала и пользователей. В его состав может входить методическое обеспечение - комплекс документов, описывающих технологические процессы переработки информации и выработки управляющих решений, а также техническая документация, классификаторы (общесистемные, отраслевые, региональные, государственные и др.).

Правовое обеспечение - комплекс нормативных правовых актов, а также правовых актов и соглашений, определяющих:

правовой статус АСУ, её объектов и персонала, правила функционирования;

нормативы на формирование документов в АСУ (временные, эргономические, экономические, технические и др.);

разграничение ответственности собственников различных компонентов АСУ (коммуникационной части, пунктов и средств управления).

В его состав может входить эргономическое обеспечение - комплекс правовых документов, содержащих требования, санитарные и иные правила и нормы по согласованию психофизиологических и антропометрических характеристик операторов и пользователей с техническими характеристиками КС А и рабочей среды.

Метрологическое обеспечение - комплекс метрологических технических средств и документов, включающих: измерительные меры, технические и измерительные средства, инструкции по их применению.

4.1.3. Этапы и принципы создания и развития автоматизированных систем управления

Создание АСУ – социальный, технологический,  экономический процессы выполнения комплекса работ:

-  научно-исследовательских;

- предпроектных (с разработкой проекта технического задания на АСУ);

- проектных (с созданием технического и рабочего проектов;

-  при необходимости и эскизного или аванпроекта);

- строительных, монтажно-наладочных;

-по подготовке и обучению персонала;

- по подготовке самого объекта управления к вводу АСУ в эксплуатацию, по испытаниям, по внедрению и опытной эксплуатации АСУ и др.                                                                                                                Все  работы необходимо выполнить, чтобы ввести в действие АСУ данным объектом управления и принять её в постоянную эксплуатацию (рис. 4.8).

Акт о приёмке АСУ в эксплуатацию (или о доработке) должен содержать оценку её научно-технического уровня (НТУ) как совокупности показателей, характеризующих соответствие АСУ СДО, во-первых, мировым достижениям и, во-вторых, директивным требования в данной предметной области. СДО – сложные динамические объекты.

Развитие АСУ - процесс расширения состава её функций, базирующийся на результатах анализа функционирования АСУ и управляемых СДО, и направленный на повышение эффективности целевого функционирования СДО.

Принципы создания и развития АСУ - совокупность руководящих (директивных, традиционных и др.) требований, основными из которых являются следующие [79].

Среди них принципы:

- системности - на этапах макропроектирования АСУ в целом с учётом главной цели функционирования (ГЦФ) и технико-экономических характеристик (ТЭХ) функциональных подсистем (ФПС) и микропроектирования отдельных ФПС на основе конкретных КСА с учётом обоснованного распределения функциональных задач и ТЭХ

Рис. 4.8. Директивная последовательность создания АСУ

Глава 4. Теоретические основы автоматизированного управления

Рис. 4.9. Фрагмент итерационного процесса проектирования АСУ сложных динамических объектов (СДО)

имеющегося парка элементов должны быть установлены и сохранены связи между структурными элементами, обеспечивающими целостность АСУ (рис. 4.9);

- - развития - АСУ должна создаваться с учётом возможности построения и обновления её функций и видов обеспечения путём доработки программно-технических средств или с помощью настройки имеющихся средств без выключения её из целевого использования;

- - совместимости - должна обеспечиваться способность взаимодействия АСУ различных видов и уровней в процессе их совместного функционирования;

- - стандартизации и унификации - должны рационально применяться типовые, унифицированные и стандартизированные элементы и проекты;

- - целевой эффективности - должно быть достигнуто рациональное соотношение между затратами на создание АСУ и целевыми эффектами, получаемыми при её функционировании;

- - новых задач - должны быть выявлены новые задачи АСУ, решение которых позволит устранить недостатки традиционной системы управления;

первых руководителей - только первый непосредственный руководитель разработки и внедрения соответствующего объекта АСУ способен сориентировать разработчиков на решение первостепенных задач, достаточно полно оценить их сложность, правильно определить цель управления разработкой АСУ

Разработка информационной базы АСУ осуществляется, как правило, в результате реализации общей стратегии диагностического обследования и анализа [43, 58] реальных эргасистем, проводимых с целью создания информационно-математических моделей и БДЗ конкретных функциональных подсистем (ФПС).           (БДЗ – база данных и знаний). Эргатическая система — схема производства, одним из элементов которой является человек или группа людей и техническое устройство, посредством которого человек осуществляет свою деятельность.

Характерные этапы разработки и создания БДЗ ФПС (рис. 4.10):                                     - осмысление АСУ и СДО как единого целого и как совокупности взаимосвязанных ФПС (блок 1),                                                                                         - формирование группы системного анализа, включающей разработчика функциональной БДЗ (специалиста в области применения методов «искусственного интеллекта».

Рис. 4.10. Методологическая диаграмма последовательности разработки БДЗ функциональной подсистемы АСУ  (инженера по знаниям, когнитолога (специалиста по анализу и представлению знаний), системного аналитика, системного программиста, прикладного программиста, эксперта (специалиста в предметной области ФПС).

В ходе установления взаимопонимания, эксперт получает представление о способах кодирования и представления знаний, возможностях и ограничениях создаваемой функциональной БДЗ. Разработчик уясняет круг задач, которые будут решаться в БДЗ, основные понятия предметной области ФПС, а также собирает информацию о множестве возможных гипотез и заключений, анализирует сложившийся «человеческий» способ и логику частных задач ФПС (функциональные подсистемы);

- определение количественных характеристик информационных потоков: частот повторения технологических циклов переработки информации; объёмов оперативной, дисковой, буферной и др. памяти, занимаемых задачами переработки информации (ЗПИ); средних значений продолжительности планирования работы КСА, приёма ИМ и переработки их на каждом периферийном элементе АСУ, передачи по каналам связи в центральный элемент, переработки в центре и др., а также их анализ (блок 2);

- планирование общей стратегии диагностического обследования и анализа реальной АСУ СДО (блок 3);

- общий анализ (блок 4) с учётом информации из блока предварительного анализа (блок 5), относящегося к отдельной ФПС, и координация целей ФПС для согласования их с главными целями АСУ. В блоке 5 архитектура ФПС декомпозируется на ряд основных компонентов (технико-топологическую, функциональную, программную и др. структуры);

- детальный сбор данных о технологии и особенностях переработки информации в ФПС и их анализ (блок 6), предусматривающие сбор фактов с целью получить знания о компонентах ФПС, совокупность которых (знаний), состоящая из программно-технических возможностей КСА ФПС, состава программно-математического, технического и др. видов обеспечения ФПС; уровней, целей, этапов и форм процессов переработки информации в ФПС; обобщённых ТППИ в виде информационно-связанной частично упорядоченной совокупности ЗПИ; множества ЗПИ, которые можно реализовать на различных эшелонах АСУ и др., является концептуальной моделью ФПС (блок 7);

- представление полученных при анализе знаний и данных в виде формализованной логико-лингвистической модели ФПС, содержащей продукционные правила и комплекс встроенных (присоединённых) алгоритмов её активизации (блок 8);

- создание словаря данных и знаний (блок 11) и программной версии БДЗ как информационно-математической модели ФПС (блок 9), которая реализуется в КСА в виде топологических (физических) структур данных и правил их преобразования, соответствующих отдельным функциональным подзадачам ФПС (блок 12). Наблюдение за созданием словаря и структур данных и знаний осуществляется заранее сформированной системной подгруппой контроля (блок 10).

Концептуальная модель ФПС (см. рис. 4.10) разрабатывается (первый этап моделирования) с помощью известных методов выявления фактов [63]:

наблюдения (за функционированием подсистемы с целью определения проблем, условий, узких мест и методов её работы);

анализа существующей документации: инструкций, определяющих функции, права и обязанности элементов ФПС, сроки и процедуры переработки информации; должностных инструкций; отчётов о предыдущих обследованиях; входных, промежуточных и выходных документов, получаемых и (или) используемых в процессе переработки данных;

анкетирования большого числа территориально разнесённых людей-операторов эргасистемы;

опроса людей-операторов с целью верификации информации; верификации (сопоставления) фактов - перекрёстная проверка сведений, полученных из разных источников, с целью обеспечения их полноты и достоверности;

поиска данных группой системного анализа и др.

Концептуальная модель ФПС состоит:                                                                         - из набора данных, необходимых отчётов, таблиц, справок, графических схем, входных форм и др. документации;                                                                               - сведений об объёмах, формах и потоках информации, пиковых нагрузках и о других характеристиках ФПС - о процедурах, «связывающих» вход и выход;                                                                                                                                                                       - о рабочих взаимосвязях в подсистеме и др.;                                                                                     - также из правил, связывающих элементы данных.

Разработка логико-лингвистической модели ФПС (второй этап моделирования) включает последовательность следующих шагов.

Шаг 1. Идентификация совокупности типичных (входных и выходных) документов в ФПС и содержащихся в них фактических данных, необходимых для выведения и оценки гипотез; составление каталога знаний (фактических данных и правил).

Шаг 2. Структуризация проблемной области ФПС (выделение подзадач ФПС, промежуточных заключений и гипотез различных иерархических уровней); определение множества допустимых организационно-технических решений в ФПС.

Шаг 3. Составление диаграмм использования данных для каждого из документов с целью выявления связи между фактическими данными, отраженными в документах.

Шаг 4. Установление семантических связей между фактическими данными и генерируемыми на их основе логическими заключениями, а также между понятиями предметной области ФПС; составление обобщённых таблиц-отношений в них (по всем диаграммам использования данных); логический вывод на основе анализа семантических связей позволяет организовать максимально пертинентный человеко- машинный диалог, так как БДЗ может самостоятельно генерировать ряд дополнительных утверждений о фактах и правилах.  [пертинентный – имеющий непосредственное отношение к чему либо существенный для данного случая, об информации, каких либо сведениях и т.п.]

Шаг 5. Повторение шагов 1...4 до полной обработки всех входных и выходных документов.

Шаг 6. Выбор рационального метода представления знаний, разработка рациональной стратегии выработки организационно-технических решений, обоснование (разработка) продукционных правил; определение компонентов, формирование структуры и разработка встроенных (присоединенных) алгоритмов ЛЛМ предметной области ФПС.

Логико-лингвистическая модель функциональной подсистемы представляет собой формализованную версию концептуальной модели и должна:

точно отражать концептуальную модель, т.е. все существующие данные и связи между ними;

иметь форму, легко отображаемую в реализованную на КС А программную версию БДЗ, но не зависимую от изменений в последней.

Обоим требованиям удовлетворяет табличное представление связей между знаниями (данными), известное как «реляционная модель знаний» [63], которая базируется на использовании теоретически обоснованного аппарата отношений.

Программная версия информационно-математической модели ФПС (третий этап моделирования) выполняет структуры знаний (данных) ФПС в штатном КСА с возможностью модифицировать их по мере получения новых знаний и данных и представляет возможность извлекать необходимую информацию.

На данном этапе необходимо разработать (выбрать) соответствующее программное обеспечение для перевода ЛЛМ на определённый язык представления знаний [40], построения и отладки остальных компонентов (см.рис. 4.7) БДЗ.

В результате применения данной методологической диаграммы (см. рис. 4.10) будет сформирована и выполнена в программном виде БДЗ как информационно-математическая модель ФПС, качество которой будет зависеть в первую очередь от того, насколько хорошо выполнена первоначальная стадия составления концептуальной модели.

При формировании концептуальной модели ФПС и приложении перечисленных методов выявления фактов первоочередными вопросами, как показала практика [21, 43], являются:

- - анализ и декомпозиция архитектуры ФПС; анализ топологической структуры, технических и программных возможностей КСА ФПС, наличие и математическая основа алгоритмов функционирования ФПС;

- - конкретизация уровней, целей, этапов и форм процесса переработки информации в ФПС;

- - представление обобщённого ТППИ от СДО в виде информационно-связанной частично упорядоченной совокупности (композиции) частных ЗПИ отдельных фаз процесса переработки;

- - определение непересекающихся множеств ЗПИ, реализуемых строго на определённых уровнях иерархии АСУ, и выявление множества ЗПИ, которые могут быть реализованы на различных уровнях;

- - изображение композиции ЗПИ в виде оперограммы (графика процесса переработки), используя условные обозначения соответствующих ЗПИ операций (условные обозначения целесообразно дополнять лаконичными пояснениями на поле оперограммы);

- - преобразование полученной оперограммы в структурную информационно-временную схему путём введения временной оси по горизонтали и N зон, соответствующих N уровням иерархии АСУ, по вертикали;

- - определение количественных характеристик информационных потоков;

- - определение рациональных (возможных) показателей и критериев эффективности функционирования ФПС;

- - оценка степени важности для практики разработки автоматизированной ФПС (методом экспертных оценок), т.е. оптимизация процесса функционирования ФПС;

- - оценка выполняемости автоматизированной ФПС и её информационно-математической модели, т.е. БДЗ, в информационной базе АСУ с экономической и оперативной (эксплуатационной) точек зрения.

- 4.1.4. Краткая историческая справка

Начиная с 1964 г. - года создания первой крупномасштабной АСУ - АСУ «Скат», для эффективного решения ряда важных экономических и оборонных задач создаются многофункциональные глобальные наземно-космические системы, для управления которыми разработаны и совершенствуются соответствующие крупномасштабные ИАСУ.

За прошедшее время в развитии АСУ сменилось четыре поколения:

от «элементной» автоматизации (автоматизация планово-экономических расчётов и учётных функций, ориентированных на традиционные приёмы и методы управления СДО) на базе ЭВМ второго поколения к «островной» (комплексы задач для функциональных автоматизированных подсистем управления научными исследованиями, проектированием, технологическими процессами и др.) на базе многомашинных вычислительных комплексов (МВК) второго поколения, затем к «комплексной» автоматизации (интегрированная АСУ, охватывающая все процессы от конструирования образца СДО до реализации) на базе МВК третьего поколения и, наконец, к «полной» (ИАСУ) на базе супер-ЭВМ четвёртого поколения и ПЭВМ.

В настоящее время используются АСУ четвёртого поколения, т.е. многоуровневые иерархические интегрированные АСУ, характеризующиеся наличием элементов искусственного интеллекта, безбумажным и безлюдным управлением, перестраиваемостью при изменении параметров АСУ и объектов управления, супер-ЭВМ четвёртого поколения, сети встроенных и специализированных мини- и микроЭВМ, экспертных информационных подсистем, использующих базы данных и знаний, а также инструментальных подсистем на языках высокого уровня и др.

Наиболее яркими событиями на этом пути было создание:

- - в 1966 г. под руководством С. А. Лебедева[3] быстродействующей ЭВМ «БЭСМ-6» второго поколения (для АСУ КА);

- - в 1972 г. кооперацией стран (Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия) шести моделей программно-совместимых больших универсальных ЭВМ Единой системы (ЕС ЭВМ) третьего поколения: «ЕС-1022», «ЕС-1033», «EC-КЗ 3», «ЕС-1066», «ЕС-1061», «ЕС-1066» (всего до 1984 г. было разработано 24 модели трёх очередей);

- - в 1977 г. под руководством М. А. Карцева[4] многопроцессорная сверхбыстродействующая (20 - 30 млн. оп./с) вычислительная система «М-10» третьего поколения (для АСПРН);

- - в 1988 г. под руководством В. Е. Котова[5] многопроцессорная сверхбыстродействующая (2-4 млн. оп./с) 32-разрядная ЭВМ «Кронос» пятого поколения.

Эти отечественные ЭВМ, составляющие гордость советской и российской технической кибернетики и вычислительной техники, существенно повысили эффективность применения реальных АСУ СДО.

Современные отраслевые ИАСУ обеспечивают эффективное функционирование следующих глобальных систем с элементами космического базирования - орбитальными группировками космических аппаратов (КА) научного и народнохозяйственного (ННХН, таких, например, как «Метеор», «Электра», «Муссон», «Вектор» и др.), военного (ВН) и специального назначения (рис. 4.11):

гидрометеорологического обеспечения (ГМО);

топогеодезического обеспечения (ТГО);

оценки состояния природных и сельскохозяйственных ресурсов;

юстировки радиотехнических средств (РТС);

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и контроля космического пространства (ККП);

предупреждения о пусках межконтинентальных баллистических ракет (ПП МБР);

засечки ядерных взрывов (ЗЯВ);

ретрансляции, навигации и связи (РНС) и специальной связи (СС).

Наиболее надёжными крупномасштабными АСУ являются АСУ специального назначения, в частности, АСПРН (автоматизированная система предупреждения о ракетном нападении) и АС ВОПП ОМП (автоматизированная система выявления и оценки последствий применения оружия массового поражения).

Рис. 4.11. Классификация глобальных наземно-космических систем и соответствующих крупномасштабных АСУ

электронной борьбы (РЭБ), информационно-ударные космические системы (ИУКС), а также специальные боевые космические системы (БКС), применение которых в мирное время запрещено Международным договором[6] о космосе. Для обеспечения эффективного применения таких систем необходимо будет оперативно развертывать и соответствующую автоматизированную систему боевого управления (АСБУ).

Успешно функционируют территориальные ИАСУ отработкой качества сложных технических комплексов, базирующиеся на государственных космодромах и полигонах, созданные в период 1985 - 1995 гг. межрегиональными инициативными группами системных аналитиков с участием и научным сопровождением кафедры [7] радиотехнических систем Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского.

В современной России созданы крупномасштабные эффективные государственные автоматизированные системы (ГАС) РФ «Выборы» (1996 - 2004) и «Правосудие» (2004 - 2006), а также автоматизированная система межбанковских безналичных платежей «АСБР-Янтарь» (1996 - 1999) Банка России.

- [1] Глушков Виктор Михайлович (1923 - 1982) - советский учёный-кибернетик, академик АН СССР, руководитель коллектива разработчиков первой (1966) отечественной ПЭВМ «МИР-1».

- [2] Наиболее широко применяются, в частности, УДК5 - универсальная десятичная классификация, 5-я редакция (для научной литературы); МКИ5 - международная классификация изобретений, 5-я редакция;  МКТУ8 – международная классификация товаров и услуг, 8-я редакция, и др.

- [3] Лебедев Сергей Алексеевич (1902 - 1974) - русский учёный-кибернетик,  основоположник советской отрасли вычислительной техники, академик АН СССР.

- [4] Карцев Михаил Александрович (1923 - 1983) - русский учёный-кибернетик.

- [5] Котов Вадим Евгеньевич (род. 1938) - русский учёный-кибернетик, член-корреспондент РАН.

- [6] Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, приня т резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1966 г.

- [7] Начальником кафедры в этот период был заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор Глазов Борис Иванович [21].