ВВЕДЕНИЕ

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) является фундаментальным компонентом любого вычислительного устройства, выполняя роль центра обработки данных в процессоре. Оно отвечает за выполнение всех арифметических и логических операций, которые лежат в основе работы программного обеспечения. Понимание принципов функционирования АЛУ позволяет глубже осмыслить связь между высокоуровневыми языками программирования и их аппаратной реализацией на уровне машинных инструкций и микроопераций.

Актуальность данной работы заключается в изучении процесса разработки алгоритмов на микропрограммном уровне. Вместо проектирования аппаратных схем, современный подход часто включает создание "прошивок" или микрокодов, которые управляют уже существующим универсальным оборудованием. В рамках данной курсовой работы для изучения этих процессов используется учебная модель процессора «ALU R», которая представляет собой 8-битную архитектуру с фиксированным набором микроопераций. Такой подход позволяет сосредоточиться на логике управления и алгоритмизации, что является ключевым навыком для инженера-программиста.

Целью курсовой работы является разработка и программное тестирование микропрограмм для выполнения операций алгебраического сложения/вычитания и поразрядной конъюнкции на 8-битной учебной модели ЭВМ «ALU R».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Изучить архитектуру учебной модели «ALU R»: систему команд, состав регистров, список доступных микроопераций и логических условий. Проанализировать форматы представления 8-битных двоичных чисел, в частности, дополнительный код для выполнения арифметических операций, а также принципы формирования флагов нулевого результата (Z) и арифметического переполнения (OV).

Разработать микропрограммные алгоритмы для заданных операций (алгебраическое сложение/вычитание, побитовая конъюнкция) в соответствии с системой микрокоманд «ALU R». Оформить разработанные алгоритмы в виде блок-схем согласно требованиям ГОСТ 19.701-90.

Выполнить программную реализацию разработанных алгоритмов в среде эмулятора «ALU R». Провести тестирование полученных микропрограмм на заранее подготовленном наборе данных для проверки их корректности и правильности формирования флагов Z и OV.

Объектом исследования является процесс микропрограммного управления вычислительным устройством.

Предметом исследования являются микропрограммные алгоритмы выполнения арифметических и логических операций для 8-битной архитектуры «ALU R».